# ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

Asiakaspalvelutilojen esteettömyys

## Kartoitettava kohde: ___________________________________

## Päivämäärä: __________________

## Tarkastaja(t), nimi ja yhteystiedot: ____________________________________

ARVIOITAVA KOHDE			ARVIO (1=huono,		KOMMENTIT / KORJAUSEHDOTUKSET

1. Rakennuksen saavutettavuus		2=tyydyttävä, 3=hyvä)

- sijainti, liikenneyhteydet		1 2 3

- etäisyys julkisen liikenteen pysäkille	1 2 3 etäisyys _____m

- kulkuyhteyden esteettömyys pysäkiltä	1 2 3

- taksin pysähtymispaikka pääovella		1 2 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pysäköintipaikat liikkumisesteisille

- etäisyys pääovesta			1 2 3 etäisyys _____m

- esteetön kulkuyhteys sisäänkäynnille	1 2 3

- koko (leveys min. 3600mm)		1 2 3

- lukumäärä, riittävyys			1 2 3 lukumäärä _____kpl

- havaittavuus, merkitseminen		1 2 3

(merkintä pylväässä ja asfaltissa)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kulkuyhteydet ulkoalueella

- kulkureitit; pinta kova, tasainen, luistamaton	1 2 3

- vapaa leveys (1500 – 2300mm suositeltava)	1 2 3

- vapaa korkeus (2200mm suositeltava)	1 2 3

- havaittavuus (selkeä reuna, valaistus …)	1 2 3

- pyörätuolille ja rollaattorille soveltuva	1 2 3

kulkuväylä

- ulko-opasteiden selkeys, kontrastit, valaistus	1 2 3

- valaistus riittävyys, kattavuus,		1 2 3

häikäisemättömyys

4. Sisäänkäynti						KOMMENTIT / KORJAUSEHDOTUKSET

- havaittavuus (kontrastivärit, valaistus,	1 2 3

ei törmäämisvaaraa lasioveen, talo-opasteet)

- pyörätuolilla pääsy pääsisäänkäynnistä	1 2 3

- jos muu sisäänkäynti, opastus		1 2 3

- oven edessä 2mx2m vapaata tilaa		1 2 3

- sisäänkäynti katettu			1 2 3

- kutsupainike sisäänkäynnin yhteydessä	1 2 3

- luiska (kaltevuus max. 8%, luistamaton)	1 2 3

- käsijohteet portaissa ja luiskassa molemmin-	1 2 3

puolin

- kynnys (max. 20mm)			1 2 3

- oven vapaa leveys (min. 850mm)		1 2 3

- oven avaamisen helppous		1 2 3

- tuulikaapin tilavuus, kääntymisympyrä 1500mm1 2 3

- opastuksen selkeys			1 2 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Sisätilat

- valaistuksen riittävyys ja häikäisemättömyys	1 2 3

- värikontrastit sisustuksessa, kalustuksessa	1 2 3

- selkeä, häiriötön kuuluvuus, ei taustamelua	1 2 3

- tiloissa induktiosilmukka ja sen tunnus	1 2 3

- allergisoivat kasvit tms. (kts. täyttöohjeen lista)	1 2 3

- liikkumisen helppous yleisesti		1 2 3

- kulkuväylien leveys (1500-1800mm)	1 2 3

- hissi				1 2 3

(min. mitat 1400x1100mm, oven leveys min. 900mm)

- hissin painikkeet (kohonumeroitu, erottuvuus	1 2 3

taustasta, uloskäyntikerroksen painike koholla,

korkeus lattiasta 900-1100mm, äänisignaali)

- hissin oven edessä vapaa tila 1500x1500mm	1 2 3

- portaat (reunan kontrasti, käsijohteet)	1 2 3

KOMMENTIT / KORJAUSEHDOTUKSET

- wc-tilojen riittävyys			1 2 3

- wc-tilojen selkeä merkitseminen		1 2 3

- wc-tiloissa	kääntymisympyrä 1500mm	1 2 3

- wc-istuimen vieressä vapaa tila min. 800mm	1 2 3

- wc-istuimen vieressä kääntyvät käsituet	1 2 3

- paperirullan ja biden sijoitus max 300mm	1 2 3

istuimesta

- pesualtaan korkeus säädettävä tai 800mm	1 2 3

- palvelupisteet helposti havaittavissa	1 2 3

- palvelupisteissä ei taustahälyä		1 2 3

- mahdollisuus induktiosilmukan käyttöön	1 2 3

- onko induktiosilmukka testattu?		1 2 3

- riittävä valaisu, pinnat heijastamattomia	1 2 3

- palvelupisteissä lainattavia lukulaseja	1 2 3

- palvelutiskejä seisoen ja istuen asioiville	1 2 3

(korkeus seisomatiski 1100mm, istumatiski 700-

800mm, syvyys istumatiski min. 600mm)

- palvelupisteissä paikat apuvälineille		1 2 3

- palvelupisteelle pääsy pyörätuolilla		1 2 3

- opasteet, kyltit suurikokoisia		1 2 3

- aulassa eri korkuisia istuimia		1 2 3

(noin 300mm-500mm-600mm)

- vuoronumeroautomaatit ym., selkeästi	1 2 3

erottuvia, korkeus 850-1100mm

- esitehyllyt jne. max korkeus 1300mm	1 2 3

- henkilökunta; riittävyys, avuliaisuus	1 2 3

- palohälyttimiä riittävästi		1 2 3

- pelastussuunnitelmassa huomioitu		1 2 3

toimimisesteiset

- poistumistie-opasteet selkeät ja valaistut	1 2 3

# 6. Sähköinen asiointi

- toimipaikalla on verkkosivut tai -palvelut	kyllä___ ei___

- verkkosivujen tai – palveluiden soveltuvuus näkövammaisille on testattu	kyllä___ ei___

- verkkosivuja päivitetään säännöllisesti/on nimetty vastuuhenkilö	kyllä___ ei___

- toimipaikalla on tekstiviestipalvelu	kyllä___ ei___